广州集装箱码头有限公司

2020-2021年GCT流动机械设备维护保养服务项目比质比价

文件编号：GCT-ENG-2020-Q-125

第一部分：公告

广州集装箱码头有限公司就2020-2021年GCT流动机械设备维护保养服务项目，进行比质比价，欢迎符合条件的相关公司前来参与并报价。

甲方：广州集装箱码头有限公司（简称：GCT）

乙方：参与项目报价的公司（不接受联合体报价）

- 项目名称： 2020-2021年GCT流动机械设备（港内正面吊6台、堆高机5台和叉车等）共24台维护保养服务项目, 具体包维护保养技术人员、24小时驻场服务（例行保养、周期检查、日常维修、计划维修、故障抢修、空调维修、轮胎更换、打气、补胎等）、确保设备出勤台数、配备指定工属具、制定维修方案并实施、包所有工时费用、质量保证等。

- 项目地点：广州经济技术开发区黄埔新港路1号。

- 比质比价报价时间：2020年09月21日至2020年10月10日中午12：00时止。在此时间段内将密封好的报价文件投放至广州集装箱码头有限公司二楼财务部大号密封箱中。

- 资格审核：

乙方需提供以下资料文件，作为报价文件的部分，供甲方审核。

- 企业：提供经办人身份证、法定代表人授权书、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

- 组织：机关事业单位、社团组织。提供经办人身份证、组织介绍信、组织机构代码证、开户许可证、专业资质证书等证件原件的复印件（需加盖单位公章）各一份。

- 乙方必须来自中华人民共和国国内，具有3年以上同类型专业集装箱装卸机械设备的维护保养经验和技术力量，必须持有中华人民共和国相关政府部门颁发的与本项目相对应的特种设备安装改造维修许可证。

- 乙方须提交详细、有效的通讯地址及联系人、联系电话、传真号码。

- 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金1万元人民币。

- 所有与本比质比价文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

地   址：广州经济技术开发区黄埔新港路1号广州集装箱码头有限公司二楼财务部

联系人：徐赖成

电话及传真：020-82256271、82256273

邮 箱 地址：lcxu@gct.com.cn

谨祝

商祺

广州集装箱码头有限公司

第二部分：比质比价须知

- 保证金

  - 参与报价保证金：乙方需在报价截止时间前提交参与报价保证金1万元人民币、在双方签定合同后15个工作日内，需向甲方提交人民币10万元整作为该项目的履约保证金。

  - 乙方可以以现金（不限于现金或刷卡）、支票、电汇或银行保函方式提交保证金，甲方开户名称：广州集装箱码头有限公司、开户银行：建行广州开发区西区支行、账户：44001471001050344740。非现金方式交纳保证金的，款项必须从乙方基本户中转出，如无特殊情况，甲方一律按照非现金方式退回保证金到乙方对公账户。

  - 乙方必须在报价截止前将报价保证金提交给甲方财务部，乙方凭有效书面凭据提交报价文件。

  - 在甲方与项目合作单位签订合同并收到参与报价保证金有效书面凭据原件后10个工作日内，甲方原额退回非合作单位的参与报价保证金；合作单位的报价保证金，可全部/部分转为履约保证金或履约保证金向甲方提交后原额退回

  - 发生下列情况时参与报价保证金将会不予以退还：开启密封报价后乙方在报价有效期内撤回报价的、被授予项目后未按规定提交履约保证金的、被授予项目后未在规定时间内与甲方签署合同的、有影响比质比价公正行为的及法律法规规定的其他情形。

- 乙方应认真阅读比质比价文件的要求。如果没有按照文件要求提交全部资料或者文件，该参与报价文件有可能被拒绝。

- 在报价截止时间前3天的任何时间，无论出于何种原因，甲方可主动地或在解答乙方提出问题澄清时，以发出补遗书的形式对比质比价文件进行修改。

- 特殊情况下，甲方在原定比质比价文件有效期内可以根据需要向乙方提出延长报价文件有效期的要求，乙方应立即对此做出答复，乙方可以拒绝甲方的此项要求，但报价保证金会给予退还。

- 报价文件

  - 报价文件应包括但不限于下列内容：

- 项目报价表（详见第四部分）

- 资质证明以及有效证件（详见第一部分的资格审核部分）等

- 参与报价保证金收据复印件

  - 报价文件：报价文件一律采用胶装形式，含正本一份和副本两份，需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）并加盖公章，所有跟价格直接相关的页面均需由乙方的法定代表人或其委托代表人签字（或署印）。由委托代表人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。正、副本逐份单独密封包装。包装封套上均应详细写明项目名称并贴封条和加盖公章，在截止报价时间前投放到甲方指定的密封箱中。当正本与副本不一致时，以正本为准。

  - 单位资质资料需独立封装，包装封套上需详细写明项目名称并注明是资质文件并贴封条加盖公章，跟随报价文件在截止报价时间前投放到甲方指定密封箱中。

- 报价文件有效期为180天，从报价截止日期算起，在此期限内，报价文件的所有内容均保持有效。

- 发生下列情况时报价文件视为无效，甲方有权拒绝：逾期送达的、报价文件未经密封的、未提交报价保证金的、开启密封报价后未经甲方允许对报价的实质性内容（包含但不仅限于价格、付款方式、工期等）进行修改或者澄清的、有不正当竞争行为的。

- 在报价内容出现偏差时将按以下方法处理：

  - 重大偏差：存有重大偏差的报价文件应被拒绝、重大偏差是指非实质性的响应，在公平对待其他乙方的前提下，不能通过修正或撤销不符之处而成为实质性响应的报价即被视为非实质性响应的报价。

  - 细微偏差：存有细微偏差的报价文件不影响其有效性，细微偏差是指报价文件在实质上响应比质比价文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且在公平对待其他乙方的前提下，能够修正这些疏漏或不完整。

- 可选择方案

- 乙方提出的所有能对甲方产生经济效益或其它有利的方案建议—“可选择方案”是可被接受的（如有更优势的承包方式）。该建议包括与比质比价文件规定不同的驻场人数、派工及管理模式、零配件提供方式、考核条件等。乙方必须在提供了完全满足合同条款和技术规格的报价文件的前提下，才可同时提供以上“可选择方案”的所有更改细节及价格。

- 甲方没有义务接受任何“可选择方案”，而且将不对拒绝接受“可选择方案”进行解释。

- 乙方必须做好与项目有关的保密工作，任何有关信息和资料，均不得向无关人员泄露。严禁乙方向参与比质比价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比质比价、评比工作有关的信息。乙方在报价过程中严禁互相串通、结盟，破坏比质比价工作的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它单位参与正常报价。

- 甲方采取综合评比的方式确定项目合作单位，并在确定项目合作单位5个工作日内发出书面项目合作通知书。

- 最终项目合作单位在接到甲方合作通知后15个工作日内与甲方签署合同，未在规定时间内与甲方签署合同的，将被视为自动放弃本次项目，并承担相应的责任和赔偿。甲方将可选择其他参与报价的单位为项目合作单位。

第三部分 流动机械设备维护保养服务项目要求

# 项目要求

## 总体要求

    - 为满足甲方码头港区三班运转的生产需要，乙方派驻足够的人员和技术力量，对GCT港内正面吊6台、堆高机5台和叉车等共24台机械设备维护保养服务。

    - 服务项目为包维护保养技术人员、24小时驻场服务（包括但不仅限于例行保养、定期清洁、日常检查、日常维修、计划维修、故障抢修、交付验收及使用、空调维修、轮胎更换、补胎、打气等）、包所有工时费用、确保设备出勤台数、配备指定的工属具、提供维修方案并实施、质量保证等，以及由此涉及到的技术和质量责任。

    - 维护保养过程中所需更换的零配件除比质比价文件中有要求外，原则上由甲方提供，乙方将旧件交回甲方处理。

    - 乙方在每次完成维护保养工作后，需及时提交相关的工作记录、验收表格等资料，以便甲方进行验收，并作为工作质量和服务考核依据办理月度结算。

## 项目范围

    - 项目内容：

- GCT正面吊、堆高机等流动机械设备年度维护保养服务项目。

    - 设备情况：

- GCT明细清单

| 序号 | 设备名称 | 额定起重量 | 编 号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正面吊 | 45T | 4508、4510-4515 | 6 | 科尼、卡尔玛、三一 | 含吊具、吊架等附属件,4508计划年底报废并购置新设备替代。 |
| 2 | 堆高机 | 16T | 1610-1613 | 4 | 卡尔玛、三一 |  |
| 3 | 叉车 | 20T |  | 1 | TCM |  |
| 4 | 叉车 | 8T |  | 1 | TCM |  |
| 5 | 叉车 | 3T |  | 4 | 江淮、CTMC |  |
| 6 | 电动叉车 | 3T |  | 4 | 合力 |  |
| 7 | 汽车吊 | 40T |  | 1 |  |  |
| 8 | 轮吊 | 16T |  | 1 |  |  |
| 9 | 叉车 | 40-46T |  | 1 | 三一 |  |
| 10 | 天车 |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 24 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

    - 流动设备保养项目具体内容如表，但不限于此

| 设备类型 | 项目类别 | 项目 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正面吊/堆高机/叉车汽车吊/轮吊 | 维护保养 | 整机润滑 | 按照甲方提供的交机资料、甲方管理要求和整机润滑图，参照保养周期加注相应的润滑油。 |
|  |  | 工作机构及相关附属装置的检查调整、紧固、局部清洁与小件更换 | 检查各设备各工作机构的传动件及其连接件的紧固情况、间隙配合状态及对中平衡情况,同时对超标现象进行调整、紧固或处理；机上卫生清洁及清洗；对机构、平台等部位出现开裂、变形等进行校正和风焊 |
|  |  | 更换液压系统的液压油及添加 | 按照交机资料要求和甲方管理要求更换各液压系统液压油,以及在维保时对液压油的补充添加 |
|  |  | 发动机例行保养及机油更换 | 参照发动机交机资料要求和甲方管理要求完成例行保养及机油更换 |
|  |  | 更换减速器齿轮油 | 按照交机资料要求和甲方管理要求更换设备有关机构减速器的齿轮油 |
|  |  | 更换变速器润滑油 | 按照交机资料要求和甲方管理要求更换设备变速器润滑油。 |
|  |  | 检查及更换液压油管 | 根据设备上液压系统油管使用情况，及时完成油管更换 |
|  |  | 日常检查 | 落实设备日常安全检查、动态机检、静态机检、各机构运行状态检查、日检、周检、月检等并填报检查记录表 |
|  |  | 电气控制系统检、修、保 | 检查、测试、跟踪电控及保护系统，发现问题及时维修，并按期保养更换 |
|  |  | 轮胎打气 | 包括：按照随机资料的气压要求进行打气；轮胎破损时的拆装、更换及其总成安装并按气压要求打气 |
|  |  | 皮带、照明系统、电池、限位、减磨装置等常见易损部件的更换 | 根据设备上皮带、照明系统、电池、限位、减磨装置等常见易损部件的使用情况，及时完成更换，确保设备技术性能及安全性能满足生产。 |
|  |  | 整机清洗 | 对设备除尘、清除油垢后进行整机清洗，每月至少一次。 |
|  | 其他 | 更换大车轮胎 | 按甲方提供计划更换大车轮胎。 |
|  |  | 更换链条 | 按甲方提供计划更换正面吊、堆高机承载链条、传动链条。 |
|  |  | 更换钢丝绳 | 按甲方提供计划更换汽车吊、轮吊起升钢丝绳 |

以上维护保养内容涉及到备件更换时，新备件、油脂均由甲方提供，更换下来的旧备件亦属甲方所有，乙方必须搬运至甲方指定区域存放；维护保养过程涉及到的工具包括：维保过程中需要用到的电焊、氧气乙炔、电动维修工具等设施，均由乙方提供，但甲方领出使用的氧气、乙炔由甲方按规定存放保管。

    - 项目时间：2020年12月23日——2021年12月22日

## 资质要求

    - 乙方必须已获得起重机特种设备安装改造维修许可证。

    - 乙方必须具有3年以上同类型专业集装箱装卸机械设备的维护保养经验和技术力量。

## 服务人员要求

    - 乙方应选派具有相应专业维修证书或具有相同设备维修经验的维护人员进驻到甲方码头，其中必须包括1位具有以上资质的管理者、1名专职机修工、1名轮胎工（可兼职）、1名焊工（可兼职机修工作）、1名电工。所有服务人员都具有两年以上同类型起重机维保的经验，全部均具有独自应急抢修的能力。工种应涵盖轮胎、电气、风电焊、液压、机修等专业，及拥有叉车证、驾驶证等。乙方派出的所有人员及车辆必须在甲方备案，乙方必须将相关人员的证件复印给交甲方存根备案，到甲方安全保障部办理进出港区通行证等手续，人数如下表：

| 组合编号 | 项目 | 驻地服务人员日常人数要求 | 驻地服务人员节假日人数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有机械设备维护保养服务 | 4 | 2 |

    - 轮胎工必须有国家承认的轮胎工证件，熟悉轮胎的拆装。电工维修人员必须熟悉正面吊基本电路原理和电气安全知识，有国家承认的电工资格证书，能看懂正面吊的电气原理图。焊工必须熟悉风电焊操作，有多年的焊接操作经验，熟悉正面吊主要部件的结构和金属材料，并具有合法的风/电焊资格，有操作等级证。机修工维修人员必须熟悉机械结构、液压控制技术及原理，丰富的正面吊维修经验。

    - 乙方必须尽心尽责地履行合同规定的责任和义务，乙方的日常工作需服从甲方的安排、调配、管理和考核。当设备维护保养工作量大且较集中、或出于现场维修需要、或有任何困难时，乙方需无条件地马上再从厂内增派适当人员到场，以保证及时按质完成甲方布置的工作任务，原则上乙方增援人员需在接到通知后2小时内抵达甲方码头并着手开展工作。

    - 乙方派驻甲方现场服务的人员在服务期间若有变更，则需提前1周带齐接替人员的资格证、工作简历、身份证等有效证件及资料（上述资料均需加盖乙方单位公章）到甲方相应管理部门备案，并在征得甲方的同意后按照甲方相关管理规定办理必要的人员变更手续。接替人员必须具有至少2年的相应工种的工作经历。接替人员到场后，必须经过2周的试用期，如试用期内无法胜任相应工作，则乙方必须重新更换合格的接替人员。

    - 乙方在维护保养人员及其技术水平的配置方面，必须保持相对稳定，对于服务素质达不到要求的人员，甲方有权要求更换，乙方必须给予配合。

    - 乙方需提交所有派驻到甲方现场人员的身份证复印件、资格证书复印件及其工作经历给甲方审核（上述资料均需加盖乙方单位公章），只有经过甲方审核合格同意后才能留驻甲方现场。

    - 乙方必须派驻1名具备安全主任证的管理者作为安全直接负责人在甲方现场，该安全负责人的资质必须得到甲方的书面认可；乙方还必须提交其单位一级的安全责任人以及该责任人的安全资质证（复印件）、驻甲方现场安全负责人及其相应的委任书和安全资质证书（复印件）等有效资料供甲方审核备案，上述所有资料均需加盖承乙方单位公章。乙方还必须按照甲方的管理要求和甲方签订有效期与合同一致的安全责任协议，该协议将作为合同附件并与合同具有同等的法律效力。

    - 合同期间，乙方服务人员变动造成以上要求不能满足甲方要求的，双方交涉后仍然不能满足甲方要求的，甲方可提前解除双方合同，乙方应无条件接受。

## 驻地服务要求

    - 乙方派驻现场维保人员应严格遵守国家的法律法规，严格遵守地方政府有关管理条例，严格遵守港区的劳动纪律以及各项安全规程，若有违反，一切后果将由乙方负责，甲方可根据事实提前解除合同，乙方应无条件接受。

    - 乙方的维护保养服务安排和时效反应应服从甲方码头生产的需要，以顾全甲方的生产大局，若出现应生产需要紧急加班时，乙方应无条件接受甲方要求做出必要的加班措施，以及有关乙方承修的报价项目，必要时乙方需安排加班作业或夜间施工，以确保在第一时间内完成任务。

    - 乙方进港前，必须到甲方签定有关安全协议，所有派驻到甲方港区内的人员进港前必须参加甲方安全环保部组织的安全培训。乙方必须遵守港区内的各项规章制度及地方政府的有关管理条例，并按照有关规定施工，做足做好各项安全防护措施。在施工过程中，因乙方原因导致的一切安全责任事故全部由乙方自行负责，并由乙方承担由此造成的全部损失和有关赔偿责任。

    - 乙方驻地人员的食宿、劳保、交通、高温体检及常用工具均由乙方自行解决，甲方不提供任何宿舍和交通工具，其中高温体检必须按照规定认真执行。若乙方人员确需在甲方集体宿舍租住，则乙方需根据甲方相关管理规定办理码头租住手续并按照相关规定及时缴纳租金和水电费（也可在下月的服务费中扣除）。

    - 乙方驻地人员若在甲方集体宿舍租宿，必须遵守甲方有关集体宿舍安全管理等规定，爱护周边的财物，维护所租住宿舍环境的整洁，严格按照国家的有关规定做好相关的治安管理工作，严禁在宿舍内进行嬉闹、打牌、聚众赌博、乱涂乱画等违法乱纪活动，违者甲方将按照相关规定进行处罚并交公安机关处理，处罚款项将直接在当月服务费中扣除。

    - 除甲方指定供乙方使用的场地外，乙方不得以任何理由和方式占用其他位置。

    - 现场维护保养作业期间，乙方必须在每次收工前清理好现场，以确保设备和现场的整洁，并且做好车间整理和清洁，确保车间环境卫生整洁，各种物件、拆卸件、保养件等应分类摆置，保养涉及环保方面的废品、废件等应严格按甲方要求堆放。以及确保已完成的维修场地、车间等不产生地面湿滑、高空坠物等安全险兆。对未修好的设备实施挂牌提醒制度。在施工过程中发生的一切安全事故全部由乙方自行负责，由此造成甲方的损失全部由乙方赔偿。

    - 除有明确规定确需由甲方负责提供的工属具外，其他保养工作中所需劳保用品、清洁耗材（如：棉布、木糠、清洗刷等清洁用品）和工具全部由乙方负责配齐，所有工器具、备件必须按甲方要求整齐摆放。

    - 乙方自行配齐服务人员的工作服、安全帽、反光衣等劳保用品，这些劳保用品必须配置统一，符合国家安全生产防护标准，服装上必须印有公司简称及安全警示标记。

    - 若遇到台风、暴雨等紧急情况，乙方有义务无偿协助甲方做好机械设备、维修车间等设备设施防风防汛等工作。

    - 乙方派驻到甲方现场服务的现场负责人必须依照甲方的管理规定按时参加甲方召开的技术例会、安全例会、有关专题会议以及其他相关的会议。乙方每月需自行组织至少2次学习有关的安全文件和安全制度，甲方负责定期检查

    - 乙方须在每月5日前向甲方汇报上个月设备的保养维修情况，并提供相关的报表；在每月25日前以书面形式提交当月的工作情况总结，内容为当月工作简况、存在问题反映、合理化建议等。

    - 所有工程量清单及其质量需由甲方相关的人员书面确认后才能办理结算手续（一式两份）。

    - 如乙方提供的配件存在质量问题，或维护保养过程中因乙方责任导致甲方遭受损失的，乙方必须给予相应的赔偿。

    - 下述内容不属于乙方保质服务范围：

- 由于不可抗拒因素，如突发性灾难、自然灾害等因素所造成的损坏处理；

- 由于甲方司机操作不当或其他人为因素造成的损坏；

- 非乙方负责完成的维修项目；

- 非乙方负责的设备重装、配置改变及设备转移需进行拆装的有关服务；

- 非乙方进行维修而造成的损坏处理或配件更换；

- 设备发动机和变速箱大修、事故项目不包括在服务项目之内，若有需要则可作单项维修服务另作报价处理。

- 上述第1.2.3表格中“其他”不包括在服务项目之内，作为单项维修项目，将进行单独结算。

## 流动机械设备维护保养服务具体内容要求

    - 流动机械设备维护保养服务年计划次数统计如下，但不限于此

| 序号 | 项目内容 | 间隔时间(h) | 年台次 | 年预计次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正面吊整车保养 | 500 | 6 | 36 |
| 2 | 堆高机整车保养 | 500 | 5 | 25 |
| 3 | 正面吊发动机保养及更换机油 | 250 | 12 | 72 |
| 4 | 堆高机发动机保养及更换机油 | 250 | 10 | 50 |
|  |  | 小计 | 33 | 183 |

表中数据为测算数据，仅供参考。

    - 流动机械设备维护保养服务内容要求说明

    - 乙方须根据设备随机的技术资料和甲方的要求为设备提供检查、保养及维修，在保养过程中发现设备存在常见故障时要及时反馈甲方，乙方需按照甲方每天提供的日常工作安排自觉做好设备的维护保养工作，包括常规保养、检查、维修等工作。流动机械设备将采取运行500小时进行例行保养，保养要求将严格按照甲方提供的“保养验收单”执行，乙方完成保养工作后需通知甲方管理人员进行验收，验收合格后设备才能出勤作业。

    - 按计划流动机械设备每运行500小时应进行一次详细的检查，每三个月应对流动机械设备进行一次金属结构方面的检查，乙方应认真填写甲方提供的检查资料，发现重大缺陷及时反馈甲方。

    - 除发动机大修、变速箱大修、底盘金属结构大修、以及非乙方导致的设备事故维修外，所有设备的例行保养、周期检查、日常维修、计划维修、故障抢修（即设备在运行过程中出现故障需马上修复）、空调维修、轮胎更换、打气、补胎等，均属乙方维护保养服务工作范围.

    - 乙方负责突发故障的抢修，必须尽快解决突发故障，不能影响现场作业，若维修时间较长，需临时处理让设备开进车间再进行维修

    - 乙方负责所有流动设备轮胎的拆、装、补、换、打气等工作，并自行配备除空气压缩机外的补胎工具及配件。补胎工具是指千斤顶、吊装设备、风炮及风管、防爆护架、测压表、铁锤、扳手等，补胎配件是指滑石粉、胶水、火补胶等

    - 设备若有部件局部、小范围开裂、变形、刮痕和刮痕等，乙方负责焊接修复和补漆等工作。

    - 当设备故障修复待件时间较长时，乙方应在不影响安全的情况下采取应急措施，临时修复使设备能够继续使用，并详细记录，配件到货后再进行更换。

    - 乙方有义务指导并监督甲方的司机每天对设备进行班前检查等工作，乙方负责设备清洁等工作。原则上在不影响生产的前提下，上表中设备每台每月至少清洁1次（清洁部位必须至少包含整机外表清洁、发动机、变速箱、后桥、吊架、散热器、驾驶室玻璃清洁等）。甲方负责提供清洗剂及清洗工具设备。

    - 每次服务后，乙方需及时提交1份情况报告给甲方，该报告的具体内容包括：设备存在的问题、未解决的问题、故障隐患、采取的处理措施等。

    - 乙方负责甲方临时交办的在乙方力所能及的条件下可以协助办理的相关维修工作。

    - 乙方在保养、维修过程中若设备的零件需要更换时，乙方需要征得甲方同意后才能更换。

    - 乙方若承包甲方本合同范围外的维修项目时，乙方人员必须具有相应的资质，并按甲方要求做好进港手续的办理。甲方承包给乙方的项目，不允许乙方再次承包给第三方施工，进港施工的人员必须是乙方本公司的员工。

    - 乙方负责每月30日设备（包含各机构）运行参数的抄录工作，当天提供月度设备运行参数给甲方，方便甲方核算设备月度运行情况。

    - 乙方须每月一次对设备的安全装置如：灭火器、防台装置、司机座椅安全带、整车灯光等进行全面检查，检查问题报告应及时提交相关科室并与相关科室协商规定限期整改时间，必须在限期整改时间内完成存在的隐患，其中涉及备品备件将由甲方提供。

    - 乙方负责所有设备轮胎补充气体，确保气压的满足。

    - 发动机、变速箱、底盘金属结构大修前、后在机体上的拆除和安装工作由乙方负责。

    - 设备中、大修和非乙方导致的事故项目修理以及甲方计划修理项目，在同等条件的情况下，优先委托乙方维修，配件及工时费用另行计算，但不得安排驻港现场维保的人员参加这些项目修理工作。

    - 流动机械设备维护保养施工要求说明

    - 整机润滑

- 甲方负责提供润滑油脂和设备整机润滑点总图等相关资料给乙方，乙方需根据该润  滑点总图等资料及润滑计划的要求加注润滑油脂和敷涂钢丝绳润滑油。具体的加注周期及其实施日期由甲方根据码头实际的生产情况提前通知乙方，并在加注前予以确认和领出润滑油脂。

- 除润滑油脂由甲方提供外，整个加注过程中所需的其它耗材、工具及相关的辅助设备全部由乙方负责。

- 加注前的润滑油脂的类型与型号必须经过甲方确认，任何未经确认而出现润滑油脂误用所造成的后果全部由乙方负责。

- 乙方需保证每个润滑点的油脂都能得到有效的补充和更新，润滑点加注效果合格与否，以是否将旧油脂都挤出来为准。

- 机械设备运行小时达到500小时时，甲方将会计划安排乙方对进行整机维护保养工作中的润滑及其他维保项目。

- 润滑油脂加注完毕后，必须将机上所有的废旧油渣清除掉并集中封装放到甲方指定的地点，同时用抹布抹拭受污部位。

    - 主要工作机构的调整、紧固

- 乙方需按照甲方提供的计划和要求检视责任内设备的各机构减速器的油质、  油量、密封性及听察其运转响声是否正常，并根据有关的标准规范对有问题的部位进行妥善的处理。

- 检查流动设备的制动性能，尤其需注意制动器的刹车片及刹车盘（毂）的磨损情况、制动间隙、运转件的紧固连接情况，然后按需调整修复。

- 按照设备随机资料检查柴油发动机组的运行状态，尤其需注意柴油发动机的运行工况，同时根据检查情况进行适当的检查、调整、紧固，若发现异常情况则需尽快处理或如实向甲方相关人员反映。

- 检视并维护正面吊、堆高机吊具，必须着重关注所有责任内设备的的旋锁安装连接状态以及是否存在裂纹并及时汇报存在的情况。

- 保养、检查过程中若出现的备件、配件及其它主材需更换，则须经甲方确认并提供，或经甲方同意后由乙方提供、甲方支付费用，但单项费用不足伍拾元的均由乙方承担。

- 每台机的整机检查、调整与紧固周期及其具体的实施时间由甲方根据码头的生产情况视情安排并通知乙方。

    - 电气部分保养、检查、维修、抢修等

- 乙方需按照甲方提供的计划和要求对电气设备进行保养，500小时需安排一次电气全面检查，包括对各个机构电控系统进行性能检测，检查主要电气控制单元，线束，检查并调整限位开关、传感器、接近开关的感应距离，检查电磁阀及插头等，乙方应认真填写提供的检查资料，发现电气安全隐患及时反馈甲方，甲方将根据情况进行分析，确定修理方式。

- 流动机械设备电气故障的检查、维修、抢修（即设备在运行过程中出现故障需马上修复）等，均属乙方维护保养工作范围，若出现任务繁重时，乙方应及时调动资深电气技术人员增援，乙方自行配备电气维修所需的工属具、仪器仪表、维修记录表格等，甲方提供维修场地，乙方每次完成电气检修工作后，应及时清理维修场地。

- 流动机械的电气检修往往会遇到需要拆开线束进行排查故障，待故障排查完成后，应立即将线束安装回原位，并套上保护套，绑扎固定好。

- 更换熔断器时应选用相同规格的熔断器，禁止采用大容量熔断器来应付过载故障，若因此发生事故，乙方需承担责任，补偿甲方损失，次项对任何电气元件等更换维修均有效。

- 乙方在保养、维修过程中若设备的零件需要更换时，乙方需要征得甲方同意后才能更换，更换下来的的主要零件需交回甲方。

- 乙方维保人员需服从甲方管理人员的安排。

    - 设备清洁

- 日常保养时，应清除整理所有维护保养现场（包场地）的油污和杂物，以保证设备、场地的整洁干净，乙方必须先将责任内设备上所有的废旧油渣清除掉并集中封装放到甲方指定的地点。

- 保证表漆无损情况下清洗整机车架外表面的尘土和油垢，保证设备各机构无损的情况下清洗发动机、变速箱、后桥、吊具、散热器等重要部位。

- 设备的驾驶室每次保养时应清洁油污和杂物，车窗必须擦洗清洁。

- 按照甲方的设备清洗计划和清洗要求对指定设备进行除尘清洗。具体的清洗日期由甲方根据码头实际的生产情况提前通知乙方，乙方需在指定的时间内完成约定的除尘清洗任务，清洗前还需对有可能弄湿且确需防水的有关部位进行包扎防护，正面吊、堆高机等按甲方计划每次保养进行整车彻底清洗。

- 设备清洗时，切勿直接将水冲洗在任何电气元件和接线箱上，因此造成的损失由乙方负责。

- 设备清洗完毕后需净值半小时后才能合上电源起动设备，若出现起动困难，切勿强行长时间反复起动，以免损坏电气元件。若因乙方操作不当造成损失则由乙方对负责。

- 甲方只负责派出洒水车（含司机）协助乙方进行清洗作业，其他清洗过程所需清洗耗材、工具等全部由乙方自行负责，清洗剂由甲方提供。

- 每台设备保证每月清洗至少1次。

    - 易损件更换

按甲方计划在保养或日常工作中，对存在故障隐患的易损件进行更换，范围包括但不仅限于：各类灯具、电气限位开关、轮胎、制动衬垫、各类液压元件、液压油管、吊具旋锁、起升链条等易损件的更换。

    - 发动机例行保养及更换发动机机油

- 乙方按照甲方提供的交机资料标准要求按时落实完成发动机系统的例行保养及机油更换，新机油由甲方提供，但甲乙双方需当面确认其规格、品牌、数量是否正确，未经确认而出现机油误用等情况所造成的后果全部由乙方负责。更换下来的废油属甲方所有，乙方需桶装后统一摆放在甲方指定的存放点。

- 乙方需按照甲方提供的计划时间、发动机机油的型号及其数量等信息及时地保养指定设备发动机及其机油更换。具体的更换日期由甲方提前通知乙方，并在更换前予以确认和领出相应的油品。

- 乙方在将发动机油底壳里的旧油放干后，必须将油箱和相应的油路清洗干净后才能加注新的油液。乙方在新机油加注过程中需采取适当措施确保新油液（包括加注的新油液和用剩的新油液）不受污损。

- 油液更换后，乙方需盖好加油口的盖，并及时清理掉换油过程中因滴、漏、溢而出现的油迹，同时作好其他相关的现场清理工作，以保证环境的洁净。

- 新机油加注完毕后，乙方必须退回所剩的新油液给甲方。更换下来的废油属甲方所有，乙方需桶装后统一摆放在甲方指定的存放点。

    - 设备检查

乙方按甲方计划流动机械设备每运行500小时应进行一次详细的、全覆盖的检查，另外乙方应根据甲方计划每三个月应对流动机械设备进行一次金属结构方面的检查，乙方应认真填写甲方提供的检查资料，发现重大缺陷及时反馈甲方，甲方将根据情况进行分析，确定修理方式，乙方可参与项目报价。

    - 流动机械设备轮胎日常打气

- 乙方需按照甲方设备随机资料的规定将需充气的大车轮胎充至规定的气压额度。

- 乙方在充气时，必须严格按照《空气压缩机安全操作规程》、《轮胎工安全操作规程》等规定的要求操作。

- 乙方在充气过程中若发现轮胎需修补或更换，则需第一时间通知甲方并及时安排后续的修理工作。

- 乙方有维护好所借用的空气压缩机等工具或器材的完好性并定期对其保养的义务；若出现故意损坏等行为，除照价赔偿外，甲方还将根据相关的规定进行处罚，罚款将直接在承包费中扣除；情节严重的，甲方有权终止合同。

- 用以充气的所有设备中，除空气压缩机由甲方借给乙方使用外，其他充气所需的工属具、材料等全部由乙方负责。

    - 更换轮吊钢丝绳

- 乙方需根据甲方提供的钢丝绳缠绕图制定出相应部位钢丝绳的书面的更换工艺与方案、现场人力的组织与调配、工具安排等资料给甲方审核。

- 新钢丝绳由甲方提供，但甲乙双方需当面确认规格、品牌、数量是否正确，未经确认而出现钢丝绳误用等情况所造成的后果全部由乙方负责。更换下来的废钢丝绳属甲方所有，乙方需整齐地将其盘绕并堆放在甲方指定的废品存放点。

- 乙方需确保轮吊钢丝绳更换至少有4个人直接参加现场更换工作，若乙方在没有合理理由的情况下无法满足甲方的要求，甲方有权临时更换承包商并按有关规定惩处乙方，若多次发生类似情况，甲方有权终止合同。

- 乙方按照甲方提供的更换计划及其要求、钢丝绳的实际磨损情况及钢丝绳的损坏程度更换指定的钢丝绳，同时按照规定的力矩要求紧固或熔做钢丝绳压头且视情更换压绳板及其螺栓。具体的更换日期由甲方至少提前1天通知乙方，并在更换前予以确认和领出相应的钢丝绳和润滑油。

- 在紧急意外情况下换钢丝绳（指临时通知紧急更换，一般指当天通知当天更换），乙方需2小时内赶到现场，1小时内做好更换准备。

- 已更换钢丝绳的长度需调整到吊钩处于水平居中的平衡要求，以便能满足司机的正常装卸作业。另外，钢丝绳更换后需及时进行润滑并清理好施工现场，以保证环境的清洁。

- 新钢丝绳更换后若出现局部拉长而产生吊钩无法处于水平居中状态，则乙方需及时调整钢丝绳的长度并紧固压绳螺栓（若因特特殊情况无法停机，时间可以视情延长）。

- 施工过程中，甲方仅负责提供搬运钢丝绳的叉车和钢丝绳的润滑油、钢丝绳、钢丝绳压板及其螺栓、卸扣、套环、绳夹等；其他施工过程中所需的附属工具和附属材料（如警示灯、警示旗、警示牌、抹布、清洗剂、钢丝绳润滑工具等）、新旧钢丝绳的搬运和盘绕全部由乙方负责。

- 乙方负责换绳现场一切安全操作和指挥，甲方负责汽车吊的操作。但因指挥失误所造成的损失由乙方负责，因甲方司机本身失误所造成的损失由甲方负责。

- 因乙方责任而引起的新钢丝绳报废，或在更换过程中及更换后出现的事故责任全部由乙方负责。

- 更换下来的废旧钢丝绳归甲方所有，乙方需按照甲方的要求进行清理和盘放好。

- 更换钢丝绳项目属维护保养外修理项目，费用另计。

    - 更换液压油、减速器齿轮油

- 新液压油、机油及齿轮油由甲方提供，但甲乙双方需当面确认其规格、品牌、数量是否正确，未经确认而出现液压油、机油及齿轮油误用等情况所造成的后果全部由乙方负责。更换下来的废油属甲方所有，乙方需桶装后统一摆放在甲方指定的存放点。

- 乙方需按照甲方提供的计划更换时，液压油、减速器齿轮油的型号及其数量等信息及时地更换指定部位的油液。具体的更换日期由甲方提前通知乙方，并在更换前予以确认和领出相应的油品。

- 乙方将液压系统或油底壳、减速器箱体里的旧油放干后，必须将油箱和相应的油路清洗干净后才能加注新的油液。乙方在新油加注过程中需采取适当措施确保新油液（包括加注的新油液和用剩的新油液）不受污损。

- 油液更换后，乙方需盖好加油口的盖，并及时清理掉换油过程中因滴、漏、溢而出现的油迹，同时作好其他相关的现场清理工作，以保证环境的洁净。

- 新油加注完毕后，乙方必须退回所剩的新油液给甲方。更换下来的废油属甲方所有，乙方需桶装后统一摆放在甲方指定的存放点。

- 正面吊、堆高机等更换液压油属维护保养项目外，其更换齿轮油也属维护保养项目。

    - 更换正面吊、堆高机等大车轮胎

- 轮胎工应通过甲方安全部门的安全培训方能上岗。

- 乙方需按照甲方的要求更换指定品牌的大车轮胎（具体内容包括轮胎总成的拆卸，轮轴上轴承座的拆装、轮胎的更换及充气，轮胎总成安装等）并将其充气至规定的气压额度。

- 新轮胎由甲方提供，但甲乙双方需当面确认其规格、品牌、数量是否正确，没有经确认而出现轮胎误用等情况所造成的后果均由乙方负责。

- 更换下来的废轮胎属甲方所有，乙方需将其统一摆放在甲方指定的存放点。

- 除新轮胎、空气压缩机、拆胎机等专用工具由甲方提供外，换胎过程中所需的其他常规工具及其他辅材都由乙方负责。

- 更换大车轮胎为维护保养外项目，费用另计。

    - 流动机械设备空调维护保养要求

- 流动机械设备空调系统的故障的检查、系统检测、维修、抢修（即设备在运行过程中出现故障需马上修复）等，均属乙方维护保养工作范围，乙方应确保所有设备空调系统全年正常运行和使用。

- 乙方负责对所有设备空调系统进行全面的检查、保养、维修，并做好相应的记录。除了日常维修外，每月还应对责任范围内设备的空调进行至少一次专门检查，并做好记录。乙方自行配备空调维修所需的工属具、仪器仪表、检查记录表格等，在满足甲方保养维修要求的情况下，需乙方负责的工属具、仪器仪表，以乙方维修工艺为主，甲方提供维修场地。

- 空调故障修复需更换配件的清单由乙方和甲方共同确认，所需配件原则上均由甲方负责提供,若签订合同时规定乙方提供更换配件，则由乙方提供。

- 乙方必须参与指导监督甲方司机正确使用设备空调等工作。

- 乙方维修人员有义务将设备存在的其它问题、未解决的问题、故障隐患及时书面通知甲方。在力所能及的情况下，乙方还需协助办理甲方临时交给的相关维修工作。

- 因乙方检查、保养、维修不当或疏忽所引起的空调系统部件损坏或故障，修复所需的费用（含材料费）均由乙方负责。其中压缩机的质量保证期不少于12个月。

- 乙方人员必须具有相应的资质，具有经全国统一考试合格取得的相应职业资格证书，并备齐相关资料到甲方安全环保部办理进港手续。乙方不得将项目的任何内容转包给第三方施工，进港服务的人员必须是乙方本公司的员工。

## 考核奖惩办法

    - 乙方派驻甲方现场的人员接到维护保养任务后，必须在15分钟内抵达现场。确保每个班次的设备出勤台数不低于“维护保养效率考核标准表”的指标台数（事故设备、有计划大修/项目维修视同出勤），否则将以月度为考核周期进行扣罚，扣罚金额按照格式“300元/次×未达标班次数”计算。扣罚款项直接从当月服务费中扣除。

    - 维护保养效率（完好率）考核标准表（GCT）：

| 序号 | 设备名称 | 额定起重量 | 总数量 | 出勤指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均每班数量 | 月度平均完好率 |
| 1 | 正面吊 | 45T | 6台 | 5台 | ≥93% |
| 2 | 堆高机 | 16T | 5台 | 4台 | ≥90% |
| 3 | 汽车吊 | 40T | 1台 |  | ≥90% |
| 4 | 轮吊 | 16T | 1台 |  | ≥80% |
| 5 | 40-46T叉车 | 40-46T | 1台 |  | ≥90% |
| 6 | 20T叉车 | 20T | 1台 |  | ≥90% |
| 7 | 8T叉车 | 8T | 1台 |  | ≥90% |
| 8 | 电动叉车 | 3T | 4台 | 3台 | ≥90% |
| 备 注 |  | 表中的出勤指标每月统计1次。 |  |  |  |

    - 乙方应按甲方计划对机械设备维护保养以达到《维护保养效率（完好率）考核标准表》表中的要求。

- 当实际值低于目标值≤10%幅度时，甲方将会对设备的停机、维修等情况进行综合技术分析以及对乙方维护保养人员的状态、技能等因素分析，通过分析考量是否满额支付月总维护保养费用。

- 当实际值低于目标值10%-20%幅度时，甲方将对乙方进行月总维护保养费用作出扣除15%的处罚并对乙方发出警告。

- 当实际值低于目标值≥20%幅度时，甲方将对乙方进行月总维护保养费用作出扣除30%的处罚并对乙方发出严重警告，若连续两月出现该情况时，甲方有权更换维护保养方。

    - 甲方将会综合分析每次故障停机与乙方维保工作的相关性，如因维保工作不到位而引起的故障停机，乙方在跟进处理故障交机后30个自然日内再次出现故障停机，甲方将取消或扣除支付上一次的该机械设备维保费用

    - 按照“设备维护保养综合考核表”的内容每月对乙方考核1次，季度考核以月度考核为基础，年度考核以季度考核为基础。根据每季度考核得分按照“每季度考核奖惩表”进行奖励或扣罚。

    - 乙方派驻甲方现场的人员24小时全天候轮班候工，人员满员4人，工作日日班4人在岗、节假日日班2人在岗（节假日甲方若因生产要求增加出勤人员，乙方必须无条件执行）。每月需对出勤人数进行考核：

- 若本月工作日日班出勤人数为≤3人、节假日日班出勤人员≤1人，累计5个工作日以上，在当月劳务费中扣除3000元；

- 若本月工作日日班出勤人数为2人累计5个工作日以上，在当月劳务费中扣除5000元并考虑终止合同，甲方不须对乙方作任何解释；

- 若本月工作日日班出勤人数出现≤1人，节假日日班出勤人数为0人（即无人上班），累计1个工作日以上，在当月劳务费中扣除5000元并考虑终止合同，甲方不须对乙方作任何解释；

- 春节期间必需安排2人值班，否则罚款5000元并考虑终止合同，甲方不须对乙方作任何解释。

    - 乙方应严格遵守甲方各项安全环保规定，甲方将根据相关部门在安全环保检查中对乙方进行考核并做相应处罚，甲方每开具一项安全问题，将在每月维保款处罚300元。

    - 综合考核表

| 广州集装箱码头有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维护单位综合考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受考核单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核 类别 | 序号 | 具体考核内容及分值 |  |  | 考核时段及实得分数 |  |  |  |  |  | 附注 |
|  |  |  |  |  | 月份 |  | 月份 | 月份 |  | 第 季度 |  |
| 工作 态度 （16分） | 1 | 能急码头之所急地开展设备设施维护保养工作，想方设法满足码头生产要求（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 能爽快地接受码头方的工作安排（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 能提前做好工作准备并及时赶到工作现场（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 能积极主动地向码头方提交合理化建议，并且其建议采纳率较高（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 能正确对待并处理好合同范围外的工作安排（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 及时提交月度工作总结，总结内容详尽、客观（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 能准时参加码头方组织召开的技术例会、安全例会或其他相关的专题会议（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作 技能 及其 质量 情况 （47分） | 8 | 能针对码头方交予的工作任务较快地制定出合理的实施组织方案（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 工作安排考虑周到，分工合理（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 服务人员及其技术水平较稳定且满足码头方的要求（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 能较好地掌握相应设备设施的维护保养技术要求及其相应技能（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 熟悉并掌握与设备设施维护保养有关的相关技术操作规程（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 在工作过程中，当出现多家单位交叉工作时，能较好地做好相关的沟通协调工作（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 能在既定计划内按照相关要求完成责任内设备设施的保养，无漏保或少保现象（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 责任内设备检修工作落实到位，无漏检、漏修或拖延现象（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 能正确地分析、判断相关故障并进行妥善处理，故障排除效率较高（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 能及时发现并向码头方相关部门反映设备的故障隐患或安全隐患（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 每次工作结束后，能及时做好相关的收尾工作，并及时做好反馈交接工作，确保设备按时出勤（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 能主动积极地改进工作过程中的不足之处（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 有责任心，能较合理地保管及使用已领到的润滑油、液压油、抹布等耗材及相关的配件（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 工作成效较好，返工现象少（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 工作记录详尽、客观，有较好的参考价值（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 设备性能稳定，未有责任内的质量事故发生（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 管理 工作 （25分） | 24 | 能按照要求组织各类周期性的安全学习，同时做好相应的学习记录（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 能按要求派人准时参加码头方的各项安全学习、安全培训、安全会议或安全活动，并没有出现未经请假而缺席的情况（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 特殊工种能持证上岗，未发生过“三违”现象（4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 动火作业时，能按照规定做好动火申报手续（4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 每次作业时，均能够按照规定落实好相应的安全防护措施，未发生过责任内高空坠物等安全事件（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 能执行码头方现行其他相关的安全管理规定（4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵章守纪情况（12分） | 30 | 能遵守码头方颁布的宿舍管理规定，不擅自在宿舍内使用大功率用电设备（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 能自觉配合码头方做好综治管理工作，没有发生偷盗、赌博、打架、斗殴、群殴等情况（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 不损坏公物，不乱涂乱画，不乱拉乱接电线（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 没受到安全生产处罚的（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 能遵守港区其他有关的管理规定（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定级别 |  | 按照相应的考评得分情况进行定级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合考 核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 签名 |  |  | 制表时间 |  |  | 审核人签名 |  |  |  |  |  |

每季度考核奖惩表：

| 评级 | 得分M | 奖惩金额（元） | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | M≥95 | +2000 |  |
| B | 95＞M≥88 | +1000 |  |
| C | 88＞M≥70 | ±0 |  |
| D | 70＞M≥65 | ±0 | 给予乙方口头警告 |
| E | 65＞M≥60 | -1000 | 责令乙方整改 |
| F | 60＞M | -2000 | 甲方考虑终止合同 |

## 安全生产管理协议

2020-2021年GCT流动机械设备维护保养服务项目安全生产管理协议

甲方【发包方全称】：  广州集装箱码头有限公司

地址：  广州经济技术开发区黄埔新港路1号

法定代表人：

乙方【承包方全称】：

地址：

法定代表人：

为明确甲、乙双方在流动机械设备维修安装作业过程中的安全生产责任、权利和义务，保障双方人员人身和财产的安全，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《广州市安全生产条例》等法律、法规与广州集装箱码头有限公司安全管理规章制度规定，甲、乙双方遵循公平、平等、自愿和诚实守信的原则，就流动机械设备维修安装安全事项协商一致，签订本协议，双方共同遵照执行。

一、流动机械设备维修安装项目及内容

本协议所涉及的项目是指甲方对外发包的港口机械、电气设备、工属具等的维护保养作业，以及与其直接相关的辅助性业务。

具体业务：详见签定合同《2020-2021年GCT流动机械设备维护保养服务项目合同  》 。

二、甲方的职责、权利和义务

1.甲方严格审查乙方营业执照、技术资质等级、从业人员持证情况、设备设施资质等，不得将流动机械设备维修安装作业发包给不具备相应资质（或资格）的承包单位。

2.甲方应向乙方明确流动机械设备维修安装作业的有关安全管理要求，告知作业特点、作业场所存在的危险因素，双方在安全技术交底书上签字确认。

3.甲方有权审核乙方制定的安全管理制度及安全防范措施，对本劳务承包作业范围内乙方的安全生产活动、安全管理制度及安全防范措施的落实有权进行监督、检查。

4.甲方在监督检查过程中发现的问题和隐患，可向乙方发书面整改通知，如乙方不能在规定期限内完成整改或拒绝整改的，甲方有权终止发包业务。

5.甲方在作业现场发现乙方人员有危及安全生产的行为，有权立即制止，并可按甲方有关安全处罚规定予以处罚。

6.甲方有权将不符合流动机械设备维修安装作业要求的乙方人员退回乙方处理。

7.甲乙双方交叉作业时，甲方负有统一协调的管理职责，与乙方人员共同配合保证安全生产。

8.甲方在确认确保符合安全的条件下，为乙方人员的住宿、交通及水、电供应、办理进出甲方辖区等提供便利。

三、乙方职责、权利和义务

1.乙方应为独立经营、核算、具备独立承担法律责任的企业法人，应有从事相应作业的合法营业执照和相应的资质。

2.乙方按照国家、省、市等上级部门关于安全生产的法律、法规、规章，独立履行对己方人员的安全生产管理职责，并承担相应的法律责任、经济责任及管理责任。

3.乙方应按《广州市安全生产条例》的规定配备专兼职安全生产管理人员，建立健全三级安全管理网络，维修安装作业现场配备具有相应的安全资质和工作经验安全监督管理人员，监督现场安全生产。

4.当乙方维修作业影响甲方生产作业时，乙方必须服从甲方的统一指挥；当需要甲方停止作业配合维修安装作业时，乙方应主动提出不得强行冒险作业。

5.乙方按照国家、省、市有关安全生产的法律法规，有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程。

6.乙方具备独立组织乙方人员完成承包任务的能力，并根据现场生产要求，组织满足安全生产需要的足额合格的乙方人员按时、按质、按量完成承包任务。

7.乙方应根据国家、广东省的有关规定，为乙方从业人员办理合法用工手续、缴纳工伤保险和意外伤害险，并将保单复印件交给甲方备查。

8.乙方负责为己方从业人员定期进行体检，不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，配备作业必需的劳动防护用品，教育并监督其严格按照规定佩戴、使用，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.乙方应教育、检查、督促己方从业人员遵守甲、乙双方关于安全生产的规章制度，接受甲方及其上级部门组织的安全监督检查和处理，自负违章责任，并对甲方及其上级部门下发的事故隐患整改通知按要求认真落实整改。

10.乙方应教育、检查、督促己方人员在双方交叉作业时，服从甲方的统一协调，并与甲方人员共同配合保证安全生产。当本协议项下项目若存在高处作业、密闭空间等特种作业时，乙方必须严格按照相应的作业要求做足做好安全措施。

11.乙方对甲方提供的作业所需的机械、设备、工属具等应进行检查，确认其符合安全要求后方可使用，负责其使用过程中的管理。在使用过程中发现有损坏或安全隐患的，必须立即停止使用，进行更换或维修。乙方因本协议项下维修项目需要自带或租赁的机械、设备、工属具等时，必须在办理入场时提供国家机关颁发的使用许可资质证明资料并确保安全技术状况良好，严禁自带或租赁没有相关使用许可资质证明资料或不符合安全技术要求的机械、设备、工属具进入甲方辖区。

12.乙方应按照甲方关于人员、车辆、货物进出辖区的管理规定的要求办理人员、公务车辆、自带贵重物品进出甲方辖区的相关手续。在港区内，乙方进出此类港区的人员、车辆、作业机械须按指定路线行驶，禁止人员、车辆和作业机械等在指定路线和外活动；严禁乱掉头、倒车现象，港区道路限速30km/h,路口限速10km/h,闸口路段限速5km/h，所有车辆行驶需主动避让大型机械。

13.乙方负责己方新从业人员的三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗；乙方主要负责人、特种作业人员、特种设备操作人员、安全管理人员、危险化学品从业人员、志愿消防员等均需持证上岗，所持证书在有效期内；乙方其他从业人员，应经过安全生产教育培训，具备必要的安全知识和安全操作技能，经考核合格方可上岗作业，未经安全生产培训的从业人员，或培训考核不合格者，不得上岗。上述人员还必须定期进行安全强化再学习，并做好相应记录。

14.乙方应做好安全检查、教育培训、安全会议、事故调查、隐患整改等有关安全活动记录，妥善保管有关音频、视频、图象资料等。

15.乙方必须严格遵守甲方各项规章制度，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因乙方原因造成甲方经济、信誉损失的，甲方据实计算扣款额，在当期工程进度款或结算款中予以扣除。

四、事故责任及赔偿

1.作业过程中发生生产安全事故，甲、乙双方应立即采取措施，组织抢救，保护现场，通报对方并按规定报告政府相关部门，配合事故调查组开展调查，严格按“四不放过”原则处理。

2.作业过程中发生的生产安全事故责任以事故调查报告书为准。

3.甲方承担己方或己方人员责任造成的伤亡事故、货物损坏、机械或设备设施损坏、火灾事故等生产安全事故的损失及后果。甲方有权向事故责任方索赔非甲方或甲方人员责任造成生产安全事故导致的损失。

4.乙方承担己方或己方人员责任造成的伤亡事故、货物损坏、机械或设备设施损坏、火灾事故等生产安全事故的损失及后果。乙方有权向事故责任方索赔非乙方或乙方人员责任造成生产安全事故导致的损失。

五、其他事宜

1.本协议有效期为与甲、乙双方签订的《2020-2021年GCT流动机械设备维护保养服务项目合同》一致

2.本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提出诉讼。

3.本协议经甲、乙双方签署盖章后生效。

4.本协议正本一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方 （盖章）                  乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

2020年##月##日                     2020年##月###日

第四部分  项目报价

- 我们对GCT流动机械设备维护保养服务项目报价

乙方根据第三部分项目要求、服务人员要求、驻地服务要求等内容，应对所有流动机械设备的维护保养服务项目进行必报项目，甲方可根据所报项目进行分析，选择相应流动机械设备维护保养服务方案进行。

  - GCT设备报价表（必报）

- 报价方式一

| 项目 | 总报价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GCT流动机械设备维护保养服务报价 （不包含正面吊、堆高机、汽车吊的空调系统零配件费） |  |  |

- 报价方式二

| 项目 | 总报价 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GCT流动机械设备维护保养服务报价 （包含正面吊、堆高机、汽车吊的空调系统零配件费） |  |  |

  - 流动设备维护保养服务项目外单独报价项

- 更换钢丝绳

| 设备类型 | 项目 | 数量 | 工时 | 报价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车吊 | 主钩钢丝绳 | 1条 | 6h |  |
|  | 副钩钢丝绳 | 1条 | 6h |  |
| 轮吊 | 主钩钢丝绳 | 1条 | 6h |  |
| 天车 | 主钩钢丝绳 | 1条 | 6h |  |

- 更换液压油

| 设备类型 | 油品更换 | 部位 | 一次性更换时间 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面吊 | 液压油 | 整机 | 3h |  |
| 堆高机 | 液压油 | 整机 | 3h |  |

注1：	如果乙方是按照自己的付款方式进行报价，必须同时提交按甲方规定的付款方式的报价，甲方有权力在二者之间选择一种。

注2：	以上报价包括了比质比价文件中所规定应由乙方派驻人员、需自行配备的工具、材料及例行保养、周期检查等服务和其他相关所有费用；乙方应对其报价负责，甲方不因乙方其中的一项或多项报价错误而对乙方的报价进行调整；甲方发现乙方的报价单价和总价之间出现算术错误，甲方将依据单价相加得出总价；

注3：所有报价包含现行税法对乙方征收的有关一切税费。

| - 是/否有按时提交报价保证金 |  |
| --- | --- |
| 税率： %，发票类型： |  |

- 规格偏离表

| 序号 | 项目号 | 比质比价文件要求 | 偏离说明 | 偏离原因 | 选择提议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注1：	如果乙方在“比质比价须知”、“合同条款”、本比质比价中的细节表有存在偏离，乙方必须在上表内具体说明。偏离的原因和其他选择的提议也必须申明。

注2:  如果没有偏离，乙方必须在上表注明“没有偏离”。

- 乙方的服务记录

乙方近叁年内同类服务项目记录

| 序号 | 用户名称 | 服务内容范围 | 派驻人数 | 合同周期 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 乙方需提交

| 序号 | 名称 | 乙方提供 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 服务说明和承诺 (设备保养落实、故障排除速度、维修效率保障、质量保证等说明和承诺:) |  |
| 2 | ## 配备的工具、材料清单 |  |
| 3 | ## 单位简介 |  |
| 4 | ## 质量管理制度 |  |
| 5 | ## 安全生产管理制度 |  |
| 6 | ## 车辆维修档案管理制度 |  |
| 7 | ## 人员培训制度 |  |
| 8 | ## 质量检验制度 |  |
| 9 | ## 管理机构图 |  |
| 10 | ## 工作流程图 |  |
| 11 | ## 技术人员汇总表 |  |
| 12 | ## 相应职业资格证明复印件 |  |

- 乙方联系表

| 乙方 （加盖公章） | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表签字 | ： |  |
| 地 址 | ： |  |
| 邮 编 | ： |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |
| 单位资质 | ： |  |
| 项目负责人/报价代表人 | ： |  |
| 职 务 | ： |  |
| 电 话 | ： |  |
| 传 真 | ： |  |
| 电子邮箱 | ： |  |
| 开户银行 | ： |  |
| 银行账号 | ： |  |
| 日 期 | ： | 年 月 日 |

第五部分   合同条款

# 综合说明

  - 本合同系由甲方：广州集装箱码头有限公司（广州市、广州经济技术开发区、黄埔新港路1号）与乙方：（###）（单位地址）签定。

  - 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据，并适用于相关部门的规章、条例及工程所在地的地方法规。

  - 本合同在双方协商后共同订立。双方均同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务，为昭公信，特此立约。

  - 本合同文件的书写或解释以及双方来往的文件均使用中文撰写。

  - 本合同须由双方代表签署并加盖公章，自2020年＃月＃日起生效，至2021年#月#日期满。

  - 本合同的有效文件包括：

- 本合同条款（编号）；

- 甲方在2020年＃月＃日发出的比质比价文件（编号：GCT-ENG-2020-Q-125）；

- 乙方在2020年＃月#日提交该项目的报价文件；

  - 乙方在2020年##月##日确认回传的“合作通知书回执”（GCT[2020]##号）；

- 号）；

- 所有有关本项目的双方来往信函、传真、会议纪要等；

- 服务期间经双方代表签署确认的书面文字及图纸。

  - 乙方须按要求做好资料保密工作，未经甲方同意，乙方不得将有关本项目的资料、文件提供给第三方。

  - 未经甲方同意，乙方不得将本合同范围内的全部或部分项目转包给第三方。

  - 为确保本项目的正确实施或完成对缺陷的修复，乙方必须接受并执行甲方在本合同范围内提出的补充意见及方案。

# 合同范围

  - 本合同范围是由乙方按照甲方所提供的比质比价文件以及相关的项目、要求和有关资料及说明为甲方提供2020-2021年广州集装箱码头有限公司流动机械设备（港内正面吊6台、堆高机5台和叉车等共24台等）维护保养服务项目。

  - 本合同项目为包维护保养技术人员、24小时驻场服务（包括但不仅限于例行保养、定期清洁、日常检查、日常维修、计划维修、故障抢修、交付验收及使用、空调维修、轮胎更换、补胎、打气等）、包所有工时费用、确保设备出勤台数、配备指定的工属具、提供维修方案并实施、质量保证等，以及由此涉及到的技术和质量责任，具体要求按照比质比价文件第三章。

  - 所需的零配件原则上由甲方提供，旧件交回甲方处理。

  - 设备情况（详见第三章内容）

  - 维护保养要求（详见第三章内容）

# 履约保证金

  - 在双方签定合同后15个工作日内，乙方需向甲方提供人民币10万元整作为该项目的履约保证金。如采用银行保函的形式，该保函在服务期满之前一直有效。

  - 履约保证金需为甲方接受。

  - 履约保证金必须以甲方为受益人，以便当乙方无法履行合同规定时可用于赔偿甲方的损失。

  - 履约保证金的货币按合同使用的货币或其他甲方可接受的自由兑换的货币，由中华人民共和国国内银行发出的即期银行担保书或不可取消的信用信函或支票。

  - 因乙方违反本合同条款而使甲方受到损害时，甲方将不予以退还乙方的履约保证金。

  - 如乙方无违约，在本合同项目服务期满后的一个月内，甲方将以银行转账的方式原额退还履约保证金到乙方对公账户或者归还银行保函。乙方须交回甲方开出的项目履约保证金收据原件。

  - 履约保证金适用于乙方在本合同范围内的所有债务、责任、义务、服从合同规定条款、保修服务条件等。

# 合同价格

  - 乙方提出的变更要求未得到甲方批准的，一律不得调整合同价。如甲方提出要求，需进行设备报废或新增，则按照实际数量和合同单价等条款重新计算合同价格和考核指标，并从次月开始执行。

# 付款方式

  - 流动机械设备维护保养服务项目费以人民币结算，采用月结方式（每一个月结算一次上月的流动机械设备维护保养服务项目费）。

  - 每次结算服务费前，首先清算上月的宿舍租金和水电费、违规罚款（如违反甲方港区安全管理条例、违反宿舍治安管理条例等）、按照月度“维护保养效率考核标准表”设备出勤台数考核指标计算出的扣罚金、按照月度设备完好率考核指标计算出的扣罚罚金、按照季度“设备维护保养综合考核表”得分计算出的奖惩金（每个季度的最后一个月）、经甲方同意增加的零配件材料和工时费用，如有发生上述各项费用，均在当次基本服务费中直接奖励或扣除。

  - 乙方须在每月5日前向甲方提交上月的设备保养维修情况及相关报表资料，甲方在收到乙方相关资料（需属实无误）后的5个工作日内向乙方发出上月结算金额通知书，乙方收到该通知书时即可开出等额有效发票，甲方在收到乙方发票后的20天内办理支付当次服务费。

  - 在服务期结束时，如有由乙方提供的零配件或服务未过保修期的，则在结算最后一次服务费时留下当次服务费的5%的作为保修款。在保修期满后的一个月内支付保修款。

# 考核奖惩办法

详见第三部分 维护保养项目要求。

# 项目地点

服务地点为广州市、广州经济技术开发区黄埔新港路1号。

# 资质要求

详见第三部分。

# 服务人员要求

详见第三部分

# 驻地服务要求

详见第三部分

# 维护保养项目验收

  - 按照甲方制订的保养表、检查表及相关要求进行验收。

  - 本合同范围内的项目按照国家或行业标准、合同条款及相关的技术要求进行验收。

# 保险

# 乙方人员在进驻甲方现场前必须与保险公司签署一份工程保险（包括工程一切险和第三者责任险）的保单。此保险必须足以防止甲方和乙方在合同期内所导致（包括第三方所导致）的一切损失。

# 乙方须在签订合同后十天内向甲方提交保单复印件留存备案。

# 税和关税

所有因执行合同产生的税款由乙方承担。

# 甲乙双方责任

# 甲方责任

- 解决服务期内现场配合问题，并根据甲方实际情况，尽力为乙方创造合理的施工条件；

- 免费提供港区内水、电及叉车协助乙方做好相关的配合工作，安排设备停机、司机协助等；

- 按合同约定组织各项验收并办理结算。

# 乙方责任

- 如有必要，乙方须在进驻服务前到相关机构办理登记备案；

- 属乙方管理的人员均不应视为甲方的员工，且乙方必须承担其人身伤亡、财产损失等，造成的一切后果甲方不承担任何责任。

- 向甲方提交驻场服务人员机构图、分工明细表、工作流程图、以及相关的资格、资质、操作、上岗等证照复印件；

- 乙方必须遵守国家的政策、法律及法规，应依法与员工签订劳动合同，为员工购买职工社会劳动保险和缴纳住房公积金，遵守国家的有关安全法规。乙方因未按有关规定依法与其所属劳务人员签订劳动合同，未办理用工手续，未缴交社会保险费，未缴纳住房公积金以及不依法经营违规行为，所产生的法律责任或后果，由乙方全部承担。

- 乙方必须依照国家规定依时为所属作业人员发放包括工资、加班费、高温津贴等相应工资报酬，不得借故拖延或不发，并负责因此而产生的劳动纠纷后果。

- 乙方负责所属作业人员的劳动保护用品，医疗及国家规定的其他福利待遇。

- 乙方应安排入职体检，严格核查把关，做好员工职业健康管理，确保作业人员健康状况良好，无职业禁忌症。按有关规定组织作业人员参加高温体检，据实做好归档登记并向甲方如实报备。

- 乙方应教育已方作业人员在码头内必须遵守甲方的有关管理规定，遵章守纪，遵守操作规程。

- 乙方必须遵守《劳动法》、《劳动合同法》及国家和地方相关法律法规的规定，合理组织和妥善安排司机、作业人员的工作，保证司机及作业人员有中够的休息时间。

- 根据工作情况和甲方的指令及时向甲方提交工作报告、事故报告等；

- 按时、保质、保量地完成各项相关工作任务；

- 自行解决工人住宿安排（如租用甲方员工住宿，需缴纳房租和水电费）；

- 考虑甲方生产需要，乙方工作应服从甲方生产大局；

- 严格遵守地方政府和甲方的安全和管理规定，必须到甲方安全保障部签定有关安全协议（详见第三章式样内容），所有派驻到甲方港区内的人员进港前必须办理进港证并参加甲方安全保障部组织的安全培训。动火作业前必须填报甲方“码头区内临时动火作业申请表”（须提供作业人员特种作业资格证、加盖乙方公章），认真贯彻落实码头区内的“动火安全规定”；

- 采取严格的安全防护措施，发生安全事故由乙方自行负责；

- 服从甲方协调指挥，与其他现场施工单位互相配合；

- 做好施工现场需保留的设施保护工作；

- 保证施工现场和维修车间、候工室整洁有序和符合有关规定；

- 现场安全负责人应负责全面的安全管理；

- 协助甲方做好验收工作，提交相关资料。

# 设备数量的变更

# 合同生效后按照港内流动机械设备24台（正面吊6台、堆高机5台和叉车等共24台）维护保养服务项目，如甲方提出要求，需进行设备报废或新增，则按照实际数量和合同单价等条款重新计算合同价格和考核指标，并从次月开始执行。

# 不可抗力

# 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿的责任。如乙方延误履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

# 本条所述的“不可抗力”系指甲乙双方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括不限于战争、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

# 在不可抗力事件发生后，乙方应在48小时内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能（之全力）继续履行合同义务，以及寻求（和）采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过六十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

# 争议、违约、索赔与赔偿

# 本合同的订立、生效、解释、变更和争议的裁决以中国法律为依据。

# 争议：双方在执行本合同过程中发生争议时应进行友好协商，若协商无效，可向有管辖权的人民法院提出起诉。争议发生后，除双方均同意停工外，双方都应继续履行合同，否则被视为违约。

# 违约：任何一方不按本合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向对方赔偿因违约给对方造成的（一切）经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求终止或解除本合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。当乙方有违约行为时，甲方有权向乙方发出书面警告，限期纠正。如警告仍无效，则甲方有权将乙方逐出施工现场并另雇施工单位完成被耽误的工程，或收回乙方承担保养维修服务的一部分直至全部服务项目，由此增加的费用由乙方负担。

# 索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

- 在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请；

- 在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法；

- 甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划；

- 若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理；

- 若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第一款执行。

# 赔偿：发生下述情形之一时（包括、但不限于），甲方可要求乙方赔偿：

- 如果乙方不能在规定的时间内完成本合同范围内的任何项目，则每延期一天向甲方支付月结总价10%的延误扣罚金，延期天数为按合同规定的完成时间至确认的实际完工时间。乙方支付违约赔偿金后，并不能免除其在本合同中应承担的义务和责任。

- 施工中因乙方原因造成工程重大损失的，一切费用由乙方承担。

# 其它

- 本条款的任何内容，都不能损害或影响甲方在本合同中的任何权益；

- 如果由于不可抗力因素造成误期的，乙方应在48小时之内通知甲方，同时乙方应尽力降低因上述因素造成的影响，经协商甲方可考虑相应地减免误期损失；

- 因甲方责任或经双方协商免除责任的延误除外。

# 合同的中止与终止

# 合同中止：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致项目停止或缓期，使本合同不能继续履行，视为本合同中止履约。

# 若乙方有以下行为之一，将被视为无法履行合同，甲方有权利中止合同，并对乙方清算至合同终止日的误期赔偿金：

- 在服务期满之前，没有合理的理由延误相关工作；

- 没有勤勉地进行服务项目；

- 违背合同条款；

# 合同的生效及终止

# 合同的生效：本合同须由双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，自2020年12月23日起生效，至2021年12月22日期满终止。

# 双方指定代表

  - 甲方委派      项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

  - 乙方委派      项目经理全权负责本合同项目的一切往来文件的签署确认工作。

# 其他

  - 本合同一式四份，双方各执两份。

  - 未尽事宜双方另行订立补充合同，与本合同具有同等效力。

| 甲 方 ( 盖 章 ) | 广州集装箱码头有限公司 | 乙 方 ( 盖 章 ) | ##### |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表 （签 署） |  | 法定代表人或授权代表 （签 署） |  |
| 联系电话 | 020－82256329 | 联系电话 |  |
| 传 真 | 020－82256329 | 传 真 |  |
| 邮政编码 | 510730 | 邮政编码 |  |
| 开户银行 | 建行广州开发区西区支行 | 开户银行 |  |
| 帐 号 | 44001471001050344740 | 帐 号 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 签署日期 |  | 签署日期 |  |